ROS2
# DWA Planner Integráció ROS 2 Jazzy + Gazebo Harmonic - Teljes Útmutató

## Bevezetés

Ez a dokumentum összefoglalja a teljes beszélgetést, amely során egy saját Python-alapú Dynamic Window Approach (DWA) path planner-t integráltunk ROS 2 Jazzy és Gazebo Harmonic környezetbe. A cél az volt, hogy a saját DWA kódod (fix + mozgó akadályokkal) működjön a szimulációban, később pedig lidar-alapú valós akadálykerüléssel.

## Kezdeti Állapot

- Meglévő saját DWA kód (matplotlib-es szimulációval)

- Cél: ROS 2 Jazzy + Gazebo Harmonic integráció

- Kívánság: saját kód lényegi részeinek megtartása, csak a szükséges ROS/Gazebo rétegek hozzáadása

## Problémák és Megoldások

### 1. ROS 2 Workspace és Csomag Létrehozása

- `ros2 pkg create --build-type ament_python dwa_planner`

- `setup.py` entry_points helyes beállítása (`dwa_node = dwa_planner.dwa_node:main`)

- `package.xml` függőségek: `rclpy`, `geometry_msgs`, `nav_msgs`

### 2. Node Átírása

- `dwa_node.py` létrehozása

- ROS 2 Node osztály (`DWANode`)

- `/cmd_vel` publisher

- `/odom` subscriber (robot állapot frissítése)

- Timer callback a DWA döntéshez

- Fix akadálylista (`self.obstacle_list`) megtartása

### 3. Build és Futtatási Problémák

- `colcon build --symlink-install --packages-select dwa_planner`

- `source install/setup.bash` minden terminálban

- `setup.py` data_files rész kiegészítése launch fájlokhoz

### 4. Gazebo Integráció

- Kezdetben üres világ + diff_drive modell próbálkozás (sikertelen modell hiány miatt)

- Áttérés TurtleBot3 Gazebo-ra (`turtlebot3_gazebo`)

- `TURTLEBOT3_MODEL=waffle` exportálás

- Lidar (`/scan`) és odometry (`/odom`) elérhetővé tétele

### 5. Vezérlési Problémák Megoldása

- `/cmd_vel` topic bridge problémák

- Explicit `ros_gz_bridge` hozzáadása a launch fájlhoz

- Manuális teszt: `ros2 topic pub /cmd_vel ...`

- Sebesség korlátozás (`v = min(v, 0.12)`) az ugrálás ellen

### 6. Jelenlegi Állapot (2026.03.24.)

- A robot **mozog előre** a saját DWA logikája alapján (`v ≈ 0.21 m/s`)

- Parancsok láthatóak a `/cmd_vel` topic-on

- Fix akadálylista aktív (statikus + mozgó akadályok)

- Lidar pontok jönnek (`/scan`), de még nem használja a DWA döntésben

- A robot néha ugrál (fizikai tuning szükséges)

## Jelenlegi Fájlok

### Fő fájl: `dwa_node.py`

- Teljes DWA logika (optimisation, safepairs, get_dist_on_trajectory stb.)

- Fix akadálylista a kódban

- `/cmd_vel` publikálás

- `/odom` és `/scan` subscriber (utóbbi még nem aktív a döntésben)

### Launch fájl: `dwa_turtlebot_lidar.launch.py`

- TurtleBot3 waffle modell + világ

- DWA node indítása

- RViz indítása (opcionális)

## Következő Lépések (Javaslat)

1. Sebesség korlátozás finomhangolása (ugrálás csökkentése)

2. Alfa/Beta/Gamma súlyok hangolása (jobb célra tartás és akadálykerülés)

3. Lidar-alapú akadálydetektálás bekötése (`scan_callback` → `self.obstacles`)

4. Valós Gazebo akadályok kerülése (falak, oszlopok)

5. Cél dinamikus változtatása

6. RViz vizualizáció (path, obstacles)

## Hasznos Parancsok

```bash

cd ~/ros2_ws

source install/setup.bash

ros2 launch dwa_planner dwa_turtlebot_lidar.launch.py

# Manuális teszt

ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.2}, angular: {z: 0.0}}"

# Topic ellenőrzés

ros2 topic list | grep -E 'cmd_vel|odom|scan'

ros2 topic echo /cmd_vel

1-terminal:

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_house.launch.py

2.terminal:
ros2 run ros_gz_bridge parameter_bridge /cmd_vel@geometry_msgs/msg/TwistStamped]gz.msgs.Twist /odom@nav_msgs/msg/Odometry[gz.msgs.Odometry /scan@sensor_msgs/msg/LaserScan[gz.msgs.LaserScan /visualization_marker@visualization_msgs/msg/Marker[gz.msgs.Marker

3-terminal:

ros2 run dwa_planner dwa_node

4.terminal:
ros2 run rviz2 rviz2